Центральный процессор: от кремния к вычислительной мощи

Введение

Центральный процессор (ЦП, или CPU — от англ. central processing unit) — это главный компонент компьютера, который выполняет все вычисления и управляет другими системами. Его часто сравнивают с мозгом человека благодаря способности обрабатывать информацию и принимать решения. Современные процессоры представляют собой сложнейшие микроэлектронные устройства, содержащие миллиарды транзисторов на кремниевой основе. В этом докладе мы подробно рассмотрим назначение, устройство, принципы работы и эволюцию процессоров, а также современные тенденции в их развитии.

1. Назначение и основные функции процессора

Основное назначение процессора — обработка машинного кода, из которого состоят программы. Программы представляют собой последовательные команды, которые пользователь дает компьютеру. Запуск браузера, вычисления в калькуляторе, копирование текста — все эти операции выполняются процессором.

Основные функции центрального процессора:

| Функция | Описание |
| --- | --- |
| Выполнение инструкций | Программы отправляют процессору машинные инструкции в виде двоичного кода, которые он интерпретирует и выполняет на аппаратном уровне. |
| Управление памятью | ЦП обращается к оперативной памяти, записывает информацию в постоянную память или берет данные из собственной кэш-памяти. |
| Обработка данных | Вместе с программными инструкциями поступают данные, которые надо обработать и вернуть результат. |
| Управление системой | CPU связывает между собой работу жестких дисков, видеокты, оперативной памяти и других компонентов. |
| Кэширование | ЦПУ использует кэш-память для временного хранения данных и инструкций, уменьшая время доступа к ним и повышая общую производительность системы. |

2. Устройство и производство процессоров

2.1. Производственный процесс

CPU — это тонкая кремниевая пластинка с миллиардами транзисторов. Именно транзисторы выполняют все вычисления. Изготовление процессора — высокотехнологичный процесс, который включает следующие этапы:

- Получение чистого кремния: Песок (диоксид кремния, SiO₂) превращают в поликристаллический кремний высокой чистоты. Для этого материал нагревают до 1900°C и проводят не менее трех этапов химической очистки.

- Создание кремниевых стержней: Очищенный кремний плавят и получают кремниевые стержни.

- Нарезка пластин: Стержни нарезают на идеально гладкие пластины толщиной до 1 мм.

- Литография: Методом фотолитографии в несколько этапов на пластины наносят миллиарды транзисторов. Размеры транзисторов измеряются в нанометрах (миллиардных долях метра). Этот процесс требует исключительной чистоты — производственные цеха оснащены системами фильтрации воздуха, а работники используют специальные костюмы.

- Нарезка кристаллов: Пластины нарезают на кристаллы, каждый из которых представляет собой самостоятельный чип.

- Упаковка: Кристаллы упаковывают в корпуса с термоинтерфейсом для отвода тепла.

- Тестирование: Готовые процессоры тестируют, маркируют и выпускают в продажу.

2.2. Внутреннее устройство процессора

В кристалле процессора можно выделить три основные части:

- Ядро ЦП: Выполняет основную работу, включая чтение, расшифровку, выполнение и отправку инструкций. Состоит из:

  - Арифметико-логического устройства (АЛУ): Выполняет основные математические и логические операции.

  - Устройства управления (УУ): Управляет работой процессора с помощью электрических сигналов.

- Запоминающее устройство: Небольшая внутренняя память процессора, состоящая из:

  - Регистров: Хранят текущие команды, данные и промежуточные результаты операций.

  - Кэш-памяти: Загружает часто используемые команды и данные из оперативной памяти.

- Шины: Каналы, по которым передается информация между CPU, оперативной памятью и другими устройствами. Они работают как "рельсы" для перевозки данных.

Рисунок: Внутреннее устройство процессора, показывающее расположение ядер, кэш-памяти и системных шин.

3. Основные характеристики процессоров

Производительность процессора определяется несколькими ключевыми параметрами:

3.1. Тактовая частота

Показатель того, сколько операций процессор может выполнить за одну секунду. Измеряется в гигагерцах (ГГц). Например, процессор с тактовой частотой 3 ГГц может выполнять до 3 миллиардов операций в секунду. Чем выше частота, тем быстрее процессор выполняет задачи. При перегрузке может возникнуть троттлинг — принудительное снижение тактовой частоты для предотвращения перегрева.

3.2. Разрядность

Показатель объема данных, обрабатываемых за один такт. 32-битные процессоры обрабатывают 32 бита за такт, а современные 64-битные CPU обрабатывают 64 бита, что позволяет работать с большими объемами данных и памятью.

3.3. Кэш-память

Быстрая память, в которой процессор хранит часто используемые данные и инструкции. Иерархия кэш-памяти включает уровни L1, L2 и L3. Чем больше кэш-память, тем быстрее ЦП получает доступ к критически важным данным.

3.4. Архитектура процессора

Определяет внутреннюю структуру и набор команд. Основные архитектуры:

- CISC (Complex Instruction Set Computer): Использует сложные многофункциональные команды, выполняемые за несколько тактов.

- RISC (Reduced Instruction Set Computer): Минимальный набор простых команд, выполняемых за один такт. Часто используется в устройствах с низким энергопотреблением.

- VLIW (Very Long Instruction Word): За один такт выполняется несколько операций, объединенных в длинную команду.

- MISC (Minimal Instruction Set Computer): Минимально возможный набор простых команд для IoT-устройств.

Большинство современных процессоров используют неймановскую архитектуру, где программа и данные хранятся в общей памяти. Гарвардская архитектура (раздельное хранение кода и данных) применяется во встраиваемых системах.

3.5. Энергопотребление и тепловыделение

Энергопотребление измеряется в ваттах (Вт) и может увеличиваться под нагрузкой. Тепловыделение зависит от энергопотребления и других характеристик ЦП, что важно учитывать при выборе системы охлаждения.

4. Принцип работы процессора

Работа CPU представляет собой непрерывный цикл выполнения команд:

- Проверка прерываний: Блок выборки инструкций проверяет, не поступили ли сигналы от внешних устройств (клавиатура, сетевая карта и т.д.), требующие немедленного внимания.

- Выборка инструкции: Блок выборки из счётчика команд считывает адрес следующей команды и загружает её из кэша или оперативной памяти.

- Декодирование инструкции: Блок декодирования преобразует команду в сигналы, понятные другим компонентам процессора.

- Выборка данных: Если для выполнения команды нужны данные, они загружаются из памяти.

- Выполнение команды: Данные передаются в соответствующий блок выполнения (АЛУ для математических операций и т.д.).

- Сохранение результата: Результаты операции записываются в память или регистры.

- Обновление счетчика команд: Указывается адрес следующей команды для выполнения.

Этот цикл повторяется непрерывно с тактовой частотой процессора. Современные процессоры используют конвейеризацию — параллельную обработку нескольких команд на разных стадиях, что значительно повышает производительность.

Рисунок: Схема цикла выполнения команд в процессоре.

5. Эволюция процессоров: историческая перспектива

История развития процессоров отражает прогресс в технологии производства электронных компонентов:

| Период | Технология | Характеристики и примеры |
| --- | --- | --- |
| 1940-1950-е | Электромеханические реле и вакуумные лампы | Громоздкие системы с низкой надежностью и высоким энергопотреблением (ENIAC, UNIVAC). |
| 1950-1960-е | Транзисторы | Уменьшение размеров, повышение надежности и быстродействия, снижение энергопотребления. |
| 1960-1970-е | Интегральные схемы | Появление первых микросхем, объединяющих несколько транзисторов. |
| 1970-1980-е | Микропроцессоры | Создание первых полностью интегрированных процессоров на одном чипе (Intel 4004, 8008, 8080). |
| 1980-1990-е | 16- и 32-битные архитектуры | Появление Intel 80286 (16-битный) и 80386 (32-битный), поддержка виртуальной памяти. |
| 2000-2010-е | Многоядерные процессоры | Размещение нескольких вычислительных ядер на одном кристалле (Intel Core 2 Duo, AMD Athlon X2). |
| 2010-н.в. | Гибридные архитектуры и специализация | Сочетание высокопроизводительных и энергоэффективных ядер (ARM big.LITTLE, Intel Hybrid Architecture), специализированные ускорители для AI и графики. |

Ключевые вехи:

- 1971 год: Intel представляет первый в мире 4-разрядный микропроцессор 4004, содержавший 2300 транзисторов.

- 1978 год: Появление 16-разрядного процессора Intel 8086, заложившего основу архитектуры x86.

- 1985 год: Intel 80386 с 32-битной архитектурой и поддержкой виртуальной памяти.

- 2000-е годы: Переход к 64-битным архитектурам (x86-64) и многоядерным процессорам.

- 2020-е годы: Развитие гибридных архитектур (например, сочетание производительных и энергоэффективных ядер в Intel Alder Lake) и специализированных ускорителей для задач ИИ.

6. Современные типы процессоров и их применение

Современные процессоры можно классифицировать по различным критериям:

6.1. По назначению и сфере применения

- Универсальные процессоры: Предназначены для широкого круга задач в персональных компьютерах и рабочих станциях.

- Серверные процессоры: Имеют большое количество ядер и потоков, поддерживают многопоточность и большие объемы памяти (Intel Xeon, AMD EPYC).

- Мобильные процессоры: Оптимизированы для энергоэффективности и компактных размеров (ARM-архитектура, Apple Silicon).

- Встраиваемые процессоры: Используются в специализированных устройствах (бытовая техника, медицинские приборы, системы автоматизации).

- Графические процессоры (GPU): Специализированы для обработки графики и параллельных вычислений (NVIDIA GeForce, AMD Radeon).

6.2. По производителям и архитектурам

- Intel: Доминирует на рынке настольных и серверных процессоров (архитектура x86). Серии Core i3/i5/i7/i9 для потребителей, Xeon — для серверов.

- AMD: Основной конкурент Intel, предлагает процессоры Ryzen для настольных систем и EPYC для серверов.

- ARM: Проектирует энергоэффективные архитектуры, лицензируемые другими производителями (Qualcomm Snapdragon, Apple M-series).

7. Современные тенденции и инновации в разработке процессоров

7.1. Технологические инновации

- Уменьшение техпроцесса: Переход на 5-нм и 3-нм техпроцессы позволяет размещать больше транзисторов на кристалле, повышая производительность и энергоэффективность.

- Чиплетный дизайн: Разделение процессора на несколько кристаллов (чиплетов) с последующей сборкой в единый корпус. Это снижает стоимость производства и повышает выход годных изделий.

- 3D-упаковка: Технологии наподобие Intel Foveros позволяют размещать кристаллы вертикально, сокращая пути прохождения сигналов и повышая производительность.

- Стеклянные подложки: Intel разрабатывает технологию использования стеклянных подложек вместо органических, что позволит создавать более крупные и плотные чипы с числом транзисторов до 1 трлн к 2030 году.

7.2. Архитектурные инновации

- Гибридные архитектуры: Сочетание высокопроизводительных ядер (P-cores) и энергоэффективных ядер (E-cores), как в Intel Alder Lake и Raptor Lake, для оптимизации производительности и энергопотребления.

- Встроенные AI-ускорители: Специальные блоки для ускорения задач машинного обучения (NPU в процессорах Apple M4, Intel AI Boost).

- Увеличение кэш-памяти: Технологии наподобие 3D V-Cache от AMD (например, в Ryzen 7 5800X3D) значительно повышают производительность в играх и требовательных приложениях.

7.3. Специализация и будущее

Будущее процессоров связано с дальнейшей специализацией. Вместо универсальных CPU все большее распространение получают гетерогенные вычислительные системы, объединяющие CPU, GPU, NPU и другие специализированные ускорители для конкретных задач (например, обработки видео или шифрования). Квантовые вычисления и нейроморфные процессоры могут стать следующим шагом в эволюции вычислительных технологий.

8. Как выбрать процессор: практические рекомендации

При выборе процессора следует учитывать несколько ключевых факторов:

- Производительность: Определите свои потребности. Для офисных задач достаточно бюджетного процессора с 2-4 ядрами. Для игр и профессиональных приложений (монтаж видео, 3D-рендеринг) потребуется больше ядер и высокая тактовая частота.

- Совместимость: Убедитесь, что выбранный процессор совместим с сокетом материнской платы и чипсетом.

- Энергопотребление и тепловыделение: Мощные процессоры требуют эффективного охлаждения и качественного блока питания.

- Бюджет: Соотношение цена/производительность — ключевой критерий для большинства пользователей. Сравните тесты производительности интересующих моделей в нужных вам приложениях.

- Платформа и будущие апгрейды: Рассмотрите возможность будущего обновления системы. Некоторые платформы предлагают лучшую совместимость с будущими поколениями процессоров.

Заключение

Центральный процессор прошел впечатляющий путь развития — от простых ламповых схем до сложнейших интегральных систем, содержащих миллиарды транзисторов. Он остается ключевым компонентом любой вычислительной системы, определяя ее производительность и возможности. Современные тенденции — такие как многоядерность, гибридные архитектуры, специализация и новые материалы — гарантируют, что закон Мура продолжит действовать и в обозримом будущем, открывая новые горизонты для вычислительной техники.

Понимание устройства, принципов работы и характеристик процессоров позволяет не только осознанно выбирать оборудование, но и лучше понимать логику работы современных вычислительных систем в целом.

Intel и AMD: полная история компаний и их процессоров

Intel — от памяти к процессорам

Основание и ранние годы

- 1968 год: Основана в Калифорнии Гордоном Муром (автор «закона Мура») и Робертом Нойсом (изобретателем микросхемы).

- Изначальный профиль: Производство памяти (DRAM), а не процессоров. К 1970-м контролировала 85% рынка памяти.

- Поворотный момент: В 1980-х японские компании захватили рынок памяти. Intel переключилась на микропроцессоры, став пионером отрасли.

Эволюция процессоров

- 1971: Intel 4004 — первый в мире коммерческий микропроцессор (2300 транзисторов, 740 кГц). Создан для калькуляторов, но заложил основу цифровой эпохи.

- 1978: 8086 — рождение архитектуры x86, ставшей стандартом для ПК. В 1981 году его модификация 8088 попала в IBM PC, запустив «революцию персоналок».

- 1985–1993: Серии 286, 386, 486 — рост производительности, появление графических интерфейсов (Windows).

- 1993: Pentium — первый «брендовый» процессор (ранее — цифровые названия). Стал символом 90-х: Pentium II/III доминировали в офисных ПК.

- 2000-е: Переход к многоядерности (Core 2 Duo, 2006), энергоэффективности (Atom для нетбуков), серверным Xeon.

- 2010-е – сейчас:

  - Проблемы с техпроцессами: задержки с 10 нм (выпущен только в 2021 г. как «Intel 7»).

  - Гибридные архитектуры (Alder Lake, 2021) — сочетание производительных и энергоэффективных ядер.

  - Стратегия IDM 2.0: возврат к собственному производству + аутсорсинг на TSMC.

Ключевые события компании

- 1990-е: Доминирование в CPU (80% рынка), союз с Microsoft («Wintel»).

- 2006: Продажа подразделения памяти — фокус на процессоры.

- 2021: Отставка Патрика Гелсингера — попытка вернуть технологическое лидерство.

- Сейчас: Борется за долю в дата-центрах (конкуренция с AMD EPYC) и ИИ (акCELERATORы Ponte Vecchio).

AMD — от «второго поставщика» до технологического прорыва

Основание и борьба за выживание

- 1969 год: Основана Джерри Сандерсом в Калифорнии. Название — Advanced Micro Devices.

- Стратегия 1970-80-х: «Второй поставщик» для Intel — производила лицензионные копии процессоров (например, Am286 вместо Intel 286).

- 1980-е: Конфликт с Intel из-за расторжения лицензионного соглашения. AMD выиграла суд (1994), получив право на x86 без ограничений.

Эволюция процессоров

- 1991: Am386 — первый процессор, созданный без помощи Intel (копия 386).

- 1996: K5 — первый оригинальный CPU AMD, но уступал конкурентам.

- 1999: Athlon (K7) — первый процессор, обогнавший Intel по производительности. Стал хитом для геймеров.

- 2003: Athlon 64 — первый 64-битный процессор для потребителей. Intel ответила только в 2006 г.

- 2011–2016: Кризис: неудачная архитектура Bulldozer, убытки, продажа заводов (спин-офф GlobalFoundries).

- 2017: Ryzen на Zen — революция: 40% прирост IPC (производительность за такт), 14 нм от GlobalFoundries.

- 2020-е:

  - Zen 3/4 (Ryzen 5000/7000) — лидерство в многопоточности.

  - EPYC — захват 25% рынка серверных CPU (против 99% у Intel в 2016 г.).

  - Интеграция в игровые консоли (PS5, Xbox Series X).

Ключевые события компании

- 2006: Покупка ATI за $5,4 млрд — ставка на графику (Radeon) и гибридные чипы (APU).

- 2012–2014: Кризис — долг $2,5 млрд, угроза банкротства.

- 2014: Приход Лизы Су (первая женщина-CEO в tech) — фокус на Zen, отказ от убыточных направлений.

- 2022: Сделка с Xilinx за $49 млрд — выход в сегмент FPGA и ИИ.

Конкуренция: ключевые битвы

- x86-патенты (1980–1990-е):

  - Intel пыталась заблокировать AMD через суды, но проиграла — x86 стал доступен другим.

- 64-битный переход (2003–2006):

  - AMD Athlon 64 опередил Intel на 3 года, вынудив компанию перейти с архитектуры Itanium.

- Многоядерная гонка (2005–2010):

  - Intel запустила Core 2 Quad, AMD ответила Phenom — но обе столкнулись с перегревом и энергопотреблением.

- Эра Ryzen vs. Core (2017–настоящее время):

  - AMD Ryzen 7 1800X (2017) предложил 8 ядер за $350 — против 4 ядер у Intel за $300.

  - Intel ответила гибридными чипами (Core 12-го поколения), но AMD удерживает лидерство в цене/производительности.

Интересные факты

- Intel 4004 стоил $60 в 1971 г. (сегодня его можно купить за $500 как коллекционный предмет).

- AMD Athlon 64 использовался в первом 64-битном ПК Abit K7, собранным энтузиастами за $2000.

- Лиза Су в 2020 г. стала первой женщиной, получившей премию Роберта Нойса (высшая награда IEEE).

- В 2023 г. 70% процессоров для дата-центров продавались по цене ниже $100 — AMD заняла эту нишу с EPYC.

Современное положение (2024)

| Показатель | Intel | AMD |
| --- | --- | --- |
| Доля рынка CPU | ~65% (ПК), ~70% (серверы) | ~35% (ПК), ~30% (серверы) |
| Техпроцессы | Intel 4 (7 нм), Intel 3 (5 нм) | TSMC N4/N5 (4–5 нм) |
| Ключевые заказчики | Dell, HP, AWS | Microsoft Azure, Sony, Lenovo |
| Стратегия | Возврат к лидерству в литографии | Экспансия в ИИ и гибридные чипы |

Итог

- Intel — пионер, создавший индустрию микропроцессоров, но утративший былую хватку из-за бюрократии и технологических просчётов.

- AMD — антигерой, который выжил благодаря смелым ставкам (Zen, EPYC) и лидерству Лизы Су.

- Общий вклад: Их конкуренция за 50 лет удвоила производительность чипов каждые 2 года, сделав компьютеры доступными для всех.

Процессоры "Эльбрус" и "Байкал": история создания и применение

Процессоры "Эльбрус"

Разработчик: АО «МЦСТ» (Московский центр SPARC-технологий) при поддержке ИСП РАН (Институт системного программирования РАН).

Цель создания: Импортозамещение в критически важных отраслях (оборона, госсектор), снижение зависимости от западных технологий.

История создания

- 1970–1980-е (СССР):

  - Первые разработки начались в НИЦЭВТ (Научно-исследовательский центр электронно-вычислительной техники) под руководством Бориса Бабаяна.

  - Созданы Эльбрус-1 (1973) и Эльбрус-2 (1977) — суперЭВМ для военных задач (например, обработка данных спутников).

  - Архитектура Эль-90 — одна из первых в мире VLIW (Very Long Instruction Word), ориентированная на параллельные вычисления.

- 1990–2000-е (Россия):

  - После распада СССР разработка замедлилась из-за финансовых проблем.

  - В 2005 г. проект возобновил Всеволод Брыксин (сын создателя Эльбруса) в АО «МЦСТ».

  - 2011 г. — анонс Эльбрус-2000 (микропроцессор для ПК, но так и не запущен в массовое производство).

- 2010-е – настоящее время:

  - 2014 г. — выпуск Эльбрус-2С+ (0,25 Гфлопс, техпроцесс 90 нм).

  - 2015 г. — Эльбрус-4С (0,5 Гфлопс, 4 ядра, 800 МГц).

  - 2018 г. — Эльбрус-8С (500 Гфлопс, 8 ядер, 2 ГГц, техпроцесс 28 нм).

  - 2021 г. — Эльбрус-16С (2 Тфлопс, 16 ядер, 2 ГГц).

Особенности архитектуры:

- Собственная VLIW-архитектура, не совместимая с x86/ARM.

- Поддержка защиты от несанкционированного доступа (аппаратное шифрование, контроль целостности кода).

- ОС на базе Эльбрус Linux (специальная версия с поддержкой архитектуры).

Где применяются?

- Оборона и безопасность:

  - Системы управления вооружениями (например, в составе комплексов ПВО).

  - Шифрование данных в госструктурах (ФСБ, Минобороны).

- Гражданские проекты:

  - Суперкомпьютеры (например, «Эльбрус-МВС» для научных расчетов).

  - АСУ ТП на критической инфраструктуре (АЭС, ГЭС).

- Образование:

  - Учебные лаборатории в вузах (МФТИ, МГУ) для изучения отечественных технологий.

Примеры устройств:

- ПК «Эльбрус-М» (на базе Эльбрус-8С) для госучреждений.

- Серверы «Эльбрус-Р232» в системах электронного правительства.

Процессоры "Байкал"

Разработчик: Компания «Байкал Электроникс» (основана в 2011 г. при поддержке Минпромторга РФ).

Цель создания: Дешёвые процессоры для массового рынка (ПК, IoT) на базе лицензированной ARM-архитектуры.

История создания

- 2015 г. — анонс Байкал-Т1:

  - Двухъядерный процессор на ARM Cortex-A53 (1,2 ГГц, техпроцесс 28 нм).

  - Разработан совместно с МЦСТ и Baikal Electronics Inc. (Кипр).

  - Цель — замена Intel Atom в бюджетных ПК и встраиваемых системах.

- 2018–2020 гг. — Байкал-Т2:

  - Восьмиядерный чип (4 ядра Cortex-A75 + 4 ядра Cortex-A55, до 2 ГГц).

  - Поддержка 4K-видео, аппаратного шифрования, ОС Linux/Windows.

  - Позиционировался как «российский ответ Qualcomm Snapdragon».

- 2022–2023 гг.:

  - Из-за санкций и проблем с производством (чипы выпускались на TSMC) выпуск Байкал-Т2 приостановлен.

  - Новые проекты (например, Байкал-GP) фокусируются на GPU для ИИ и графики.

Особенности архитектуры:

- Использует ARM-лицензию, что упрощает совместимость с ПО.

- Встроенные модули защиты (аналоги Intel SGX).

- Поддержка российских стандартов шифрования (ГОСТ).

Где применяются?

- Госсектор:

  - Терминалы самообслуживания (банки, почта России).

  - Промышленные компьютеры для АСУ ТП (например, в нефтегазовой отрасли).

- Образование:

  - Учебные ПК в школах и вузах (проект «Российский компьютер»).

- Коммерческий сектор:

  - Встраиваемые системы (IoT-устройства, роутеры).

  - Бюджетные ноутбуки (например, Astra Linux на базе Байкал-Т1).

Примеры устройств:

- Планшет «Рубикон» (на Байкал-Т1) для госучреждений.

- Серверы «Байкал-Т2» в облаке «ГосКЛАД».

Сравнение "Эльбруса" и "Байкала"

| Параметр | Эльбрус | Байкал |
| --- | --- | --- |
| Архитектура | Собственная VLIW (Эль-90) | ARM (Cortex-A) |
| Целевой рынок | Оборона, госбезопасность | Массовый рынок, IoT |
| Производство | Заказ у TSMC/SMIC (28 нм и выше) | TSMC (28 нм), сейчас под вопросом |
| Совместимость | Только софт под Эльбрус Linux | Поддержка ARM-приложений |
| Производительность | Ниже x86 (акцент на безопасность) | Близка к ARM-аналогам (Snapdragon) |

Ключевые проблемы

- Эльбрус:

  - Низкая производительность против x86/ARM (из-за узкой экосистемы).

  - Дефицит софта: многие программы требуют портирования.

- Байкал:

  - Зависимость от зарубежных производств (TSMC).

  - Санкции 2022 г. заблокировали выпуск новых чипов.

Перспективы

- Эльбрус: Фокус на спецзадачи (квантовая криптография, ИИ-ускорители).

- Байкал: Переход на российские техпроцессы (например, 90 нм на заводе «Микрон»).

Итог

- «Эльбрус» — технология для стратегических задач (оборона, безопасность), где критична независимость от запада.

- «Байкал» — попытка создать массовый продукт, но зависимость от ARM и TSMC стала слабым местом.

Оба проекта символизируют борьбу России за технологический суверенитет, но пока уступают в производительности и экосистеме западным аналогам.